OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi utrzymania, konserwacji i przeglądów central telefonicznych wraz z infrastrukturą w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykonawca będzie zobowiązany do konserwacji dokonując zespołu czynności sprawdzających, zabezpieczających oraz przeglądowych central telefonicznych wraz z infrastrukturą:

1. Centrala telefoniczna typ Meridian 1, opcja 61, firmy Nortel o pojemności 720 portów, zainstalowana w marcu 1997 roku w budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące wyżej wymienionej centrali to:

- analogowe  linie miejskie - 20 szt.

- trakty cyfrowe ISDN 30B+D - 3 szt.

- urządzenia telefoniczne końcowe - około 570 szt.

2. Centrala telefoniczna typ Kareł DS.-200, firmy Telesis o pojemności 632 pory, zainstalowana

w lipcu 2012 roku w budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące wyżej wymienionej centrali to:

- analogowe linie miejskie - 6 szt.

- trakty cyfrowe ISDN 30B+D - 2 szt.

- urządzenia telefoniczne końcowe - około 560 szt.

3. Centrala telefoniczna typ Meridian 1, opcja 11, firmy Nortel o pojemności 160 portów, zainstalowana w maju 2002 roku w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące wyżej wymienionej centrali to:

- analogowe  linie miejskie - 8 szt.

- trakty cyfrowe ISDN 30B+D - 2 szt.

- urządzenia telefoniczne końcowe – około 30 szt.

4. Centrala telefoniczna typ Kareł DS.-200, firmy Telesis o pojemności 616 portów, zainstalowana 
w sierpniu 2007 roku w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące ww centrali to:

- trakty cyfrowe ISDN 30B+D - 4 szt.

- urządzenia telefoniczne końcowe około 317 szt.

5. Urządzenia telefoniczne końcowych około 5 szt. w pomieszczeniach przy ul. Pięknej 1 b 
w Warszawie.

II. Zakres czynności konserwacyjnych czyli sprawdzających, zabezpieczających oraz przeglądowych 
i ich częstotliwość:

Utrzymanie i konserwacja czyli realizacja zespołu czynności sprawdzających i zabezpieczających centrale telefoniczne wraz z urządzeniami tworzącymi całość sieci telekomunikacyjnej Zamawiającego tj. zasilaniem, modułami wyniesionymi, urządzeniami, podzespołami i oprogramowaniem.

Zakres czynności konserwacyjnych, sprawdzających oraz przeglądowych obejmuje:

- Kontrola stanu i pracy central telefonicznych oraz urządzeń im towarzyszących, w tym:

- usuwanie awarii czyli zdarzeń, w których uszkodzeniu uległ albo błędnie działa jeden lub więcej podzespołów ograniczających wydajność lub funkcjonalność central telefonicznych, uniemożliwiając prawidłowe ich wykorzystywanie, zgodne ze specyfikacją – w zależności od wystąpienia wskazanych zdarzeń;

- usuwanie usterek sprzętowych urządzeń towarzyszących, czyli zdarzeń w których stwierdzono utratę częściowej sprawności, zarówno w przypadku braku działania lub ograniczonego działania i możliwości dalszej pracy  – w zależności od wystąpienia wskazanych zdarzeń;

- usuwanie błędów w oprogramowaniu central telefonicznych oraz usterek urządzeń im towarzyszących, czyli zdarzeń w których stwierdzono utratę częściowej sprawności, zarówno w przypadku braku działania lub ograniczonego działania i możliwości dalszej pracy tych urządzeń – w zależności od wystąpienia wskazanych zdarzeń.

b) Pełnienie funkcji administratora systemu zainstalowanego w centrali, w tym:

- sprawowanie 24 godzinnego, 7 dni w tygodniu, nadzoru nad oprogramowaniem central;

- wprowadzanie modyfikacji wynikających ze zmian struktury komórek MS – w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

- dokonywanie zmian konfiguracji central telefonicznych i urządzeń im towarzyszących 
– w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

- wykonywanie testów poprawności działania i przeglądu logów central telefonicznych, 
w celu wykrycia alarmów lub incydentów, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług – co najmniej raz w tygodniu;

- czyszczenie zasobów hardwarowych w centralach telefonicznych – co najmniej raz na dwa miesiące lub w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

- realizowanie kompleksowej kopii zapasowej oprogramowania i danych centralowych na nośnik zewnętrzny typu karta Compact Flash (CF) lub do pliku i na nośnik zewnętrzny typu 
pen-drive, w zależności od możliwości danej centrali – co najmniej raz w miesiącu, potwierdzane w protokole czynności konserwacyjnych.

c) Wykonywanie konserwacji, czyli realizacji zespołu czynności sprawdzających prawidłowość działania central telefonicznych wraz z oprogramowaniem – co najmniej raz w tygodniu, potwierdzane w protokole czynności konserwacyjnych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu central, podzespołów, zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i wykonanie niezbędnych czynności pozwalających na przywrócenie central telefonicznych do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, przy zachowaniu wymaganych katalogowych i serwisowych parametrów podawanych przez producenta.

d) Wykonywanie konserwacji, czyli realizacji zespołu czynności sprawdzających prawidłowość działania urządzeń cyfrowych współpracujących z centralami – co najmniej raz w miesiącu, potwierdzane w protokole czynności konserwacyjnych.

e) W przypadku naprawy podzespołów centralowych, Wykonawca wykonaną naprawę zgłosi Zamawiającemu w protokole czynności konserwacyjnych – w zależności od wystąpienia wskazanych napraw.

Jeżeli dany podzespół wymaga wymiany, Wykonawca bezzwłocznie zgłosi to Zamawiającemu.

f) Wykonywanie konserwacji, czyli realizacja zespołu czynności sprawdzających prawidłowość działania stojaka z zakończeniem światłowodowym, dotyczy centrali Meridian opcja 61 
– co najmniej raz w miesiącu, potwierdzane w protokole czynności konserwacyjnych.

g) Wykonywanie konserwacji, czyli dokonywania zespołu czynności sprawdzających 
prawidłowość działania zasilania podstawowego i awaryjnego central telefonicznych, w tym co najmniej pomiar napięcia akumulatorów – co najmniej raz w miesiącu, potwierdzane 
w protokole czynności konserwacyjnych.

h) Archiwizowanie danych pochodzących z central telefonicznych w sposób przewidziany przez producenta dla danego modelu centrali – co najmniej raz w miesiącu, potwierdzane 
w protokole czynności konserwacyjnych.

Zamawiający informuje, iż zarchiwizowane dane Wykonawca zobowiązany jest umieścić na wskazanym przez Zamawiającego komputerach, znajdujących się w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego.

i) Wykonanie konserwacji, czyli dokonywania zespołu czynności sprawdzających 
i zabezpieczających, dotyczących przeglądu i czyszczenia filtrów centrali Meridian opcja 61 – co najmniej raz na trzy miesiące lub w zależności od potrzeb, potwierdzane w protokole czynności konserwacyjnych.

2. Konserwacja sieci telefonicznej  – w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego.

Konserwacja sieci telefonicznej to wszystkie cykliczne czynności Wykonawcy związane z utrzymaniem sieci telefonicznej Zamawiającego w sprawności technicznej, jej rozbudową i rekonfiguracją przy zachowaniu prawidłowych parametrów eksploatacyjnych.

Dane dotyczące sieci telefonicznej Zamawiającego:

1.	Budynek w Al. Ujazdowskich 11, ul. Koszykowa 6, około:

320 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

250 szt. aparatów cyfrowych.

2.	Budynek przy ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskie 19, Al. Róż 2, około:

485 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

75 szt. aparatów cyfrowych.

3.	Budynek przy ul. Zwycięzców 34, około:

27 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

3 szt. aparatów cyfrowych.

4.	Budynek przy ul. Czerniakowskiej 100, około:

300 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

17 szt. aparatów cyfrowych

5.	Budynek przy ul. Pięknej 1 b, około:

5 szt. aparatów telefonicznych analogowych.

Zakres czynności konserwacyjnych sieci telefonicznej obejmuje:

a) nadawanie kategorii i ograniczeń dla telefonicznych połączeń automatycznych – w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

b) zainstalowanie dodatkowych aparatów telefonicznych i innych urządzeń dodatkowych do istniejącej sieci telefonicznej Zamawiającego - w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

c) przełączanie łącza telefonicznego wraz z niezbędną zmianą przebiegów łącza i numeru

w centrali – w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

d) realizacja napraw i usuwania awarii oraz wymiana elementów i podzespołów aparatów telefonicznych,  zgłoszonych przez Zamawiającego w celu przywrócenia ich prawidłowego funkcjonowania. W przypadku braku możliwości naprawy, niezwłoczne przekazanie informacji Zamawiającemu i montaż sprawnego aparatu telefonicznego w miejscu uszkodzonego 
– w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego;

e) obsługa taryfikatora, około:

- 1 137 aparatów analogowych – w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego,

- 345 aparatów cyfrowych – w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego,

a także dodatkowo zainstalowanych aparatów –  w zależności od potrzeb i w godzinach pracy Zamawiającego.

Dodatkowo dokonywanie archiwizacji rekordów – co najmniej raz w miesiącu, potwierdzane w protokole czynności konserwacyjnych.

Zamawiający informuje, iż liczba dodatkowych aparatów nie przekroczy pojemności technicznych central.

f) Obsługa modułu zapowiedzi na wybranych numerach, poprzez uaktualnienie komunikatu (Zamawiający przekaże uaktualniony komunikat)  –  w zależności od potrzeb, na wniosek 
i w godzinach pracy Zamawiającego.

g) W przypadku, gdy do zachowania gwarancji na części lub całość urządzenia konieczny jest montaż przez dostawcę Wykonawca jest zwolniony z obowiązku montażu tej części lub urządzenia, lecz nie zwalnia go to w zakresie wykonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych dla urządzenia lub części.

h) Zapewnienie nadzoru technicznego podczas przełączenia łącz pomiędzy operatorami obsługującymi Zamawiającego.

III. Wymagania ogólne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych narzędzi i urządzeń do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podstawowych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych takich jak: złączki, rozgałęźniki telefoniczne, krosówki, kable telefoniczne, itp.

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności wymiany urządzenia, kart które uległy  awarii, Zamawiający zakupi urządzenie lub kartę na swój koszt a Wykonawca zainstaluje je w ramach  obowiązującej umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności powodujące hałas lub przerwę w działaniu centrali telefonicznej Wykonawca będzie wykonywał poza godzinami pracy urzędu (urząd pracuje w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15, za wyjątkiem siedziby MS przy ul. Czerniakowskiej 100, gdzie urząd pracuje w dni robocze w godzinach 8.15 – 20.00).

5. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych, Wykonawca ma obowiązek przywrócić stan poprzedni 
w zakresie porządku i czystości w miejscu wykonywania prac.

6. Wykonawca odpowiada za porządek i właściwy stan techniczny pomieszczeń, w których znajdują się centrale telefoniczne.