Opis przedmiotu zamówienia

# 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem postępowania jest dostawa, uruchomienie i wdrożenie Oprogramowania do skanowania podatności infrastruktury Zamawiającego dla łącznej liczby 3000 adresów IP (w tym 100 licencji dla funkcjonalności skanowania web aplikacji) wraz z 36 miesięczną licencją i 36 miesięczną gwarancją dla oferowanego rozwiązania zgodnego z wymaganiami jak poniżej. Zamawiający na potrzeby wdrożenia rozwiązania udostępni infrastrukturę niezbędną do uruchomienia maszyn wirtualnych, wg. specyfikacji uzgodnionych z Wykonawcą. Wszystkie czynności związane z wdrożeniem i uruchomieniem Oprogramowania będzie wykonywał Wykonawca. Instalacja i aktualizacja Oprogramowania przez Wykonawcę odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie prac zdalnie w całości lub części.

# 2. Warunki realizacji zamówienia i gwarancja dla Oprogramowanie

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej  licencji na dostarczone w ramach umowy Oprogramowanie liczonej od daty podpisania protokołu przedmiotu zamówienia. W ramach  udzielonej licencji Zamawiający jest uprawnionych do:

  - bezpłatnego dostępu do wszystkich aktualizacji, poprawek i nowych wersji/kompilacji dostarczonego w ramach umowy Oprogramowania,

  - dostępu do bazy wiedzy oraz dokumentacji Oprogramowania,

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy usługi  związane z wdrożeniem  Oprogramowania, przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru tych prac.

W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca ma zagwarantować następujące czasy naprawy Oprogramowania licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego:

- w ciągu 48 godzin w przypadku Awarii Oprogramowania (jako Awarię Zamawiający definiuje niedostępność Oprogramowania lub awarię Oprogramowania, która uniemożliwia jego wykorzystanie)

- w ciągu 72 godzin w przypadku Błędu w Oprogramowaniu (jako Błąd w Oprogramowaniu Zamawiający definiuje nieprawidłowe działanie Oprogramowania lub jego komponentów, które uniemożliwia lub ogranicza prawidłowe działanie Oprogramowania)

- W ramach udzielonej Zamawiającemu gwarancji awarie lub błędy w funkcjonowaniu Oprogramowania zgłaszane będą drogą telefoniczną lub mailową lub za pomocą systemu udostępnionego przez Zamawiającego po zawarciu umowy.

- Zamawiający określi drogę dokonywania zgłoszeń serwisowych oraz przygotuje niezbędne dostępy pozwalające na obsługę zgłoszeń.

- Zamawiający może zawiesić czas naprawy w przypadkach wymagających udzielenia przez producenta Oprogramowania informacji technologicznych niedostępnych w opublikowanych materiałach produktowych oraz w przypadku konieczności interwencji producenta w szczególności polegających na wprowadzaniu zmian takich jak przygotowanie odpowiednich poprawek w produktach. W przypadku wystąpienia opóźnień leżących po stronie producenta Oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

# 3. Wymagania funkcjonalne

- W przypadku dostarczenia Systemu jako maszyny wirtualnej muszą być wspierane środowiska Hyper-V oraz Vmware.

- Jeżeli System będzie instalowany jako System na systemie operacyjnym należy dostarczyć produkt, który będzie mógł być zainstalowany na jednym z systemów operacyjnych: Windows Server oraz Red Hat.

- Jeżeli System będzie dostępny przez interfejs www, należy dostarczyć rozwiązanie obsługiwane za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych (Chrome, MS Edge, Firefox) w aktualnych wersjach na dzień składania oferty.

- Agent Systemu dla stacji końcowej powinien działać na systemach operacyjnych obsługiwanych przez Zamawiającego: Windows 10 i nowszych, Microsoft Server 2012 i nowszych, macOS oraz Linux (RHEL/CentOS/Debian).

- System musi dawać możliwość skanowania urządzeń końcowych działających na różnych systemach operacyjnych oraz znajdujących się w różnych podsieciach.

- System (zarówno silnik jak i konsola) powinien dawać możliwość wdrożenia, jako:

  - aplikacja tj. System instalowany na systemie operacyjnym skanowanego hosta –agent;

  - maszyna wirtualna;

- System musi opcjonalnie, w określonych okolicznościach, dawać możliwość zainicjowania skanowania z poziomu: serwera (instalacja standalone), aplikacji dowolnego silnika skanującego (skanera), linii poleceń systemu w którym jest zainstalowany skaner.

- System powinien obsługiwać automatyczny i zaplanowany transfer logów z konsoli w celu archiwizacji.

- Elementy zarządzające i analityczne Systemu nie mogą być ograniczone liczbą skanerów sieciowych w różnych podsieciach, liczbą hostów w podsieci czy liczbą możliwych do skanowania podsieci.

- Wymagana jest możliwość wykorzystania mechanizmu proxy do komunikacji z Internetem.

- W przypadku braku dostępu do Internetu System zarządzający ma mieć możliwość aktualizacji za pomocą ręcznej aktualizacji.

- W przypadku dostępu do Internetu System ma umożliwiać aktualizację automatyczną jak również ręczną z poziomu panelu zarządzania Systemem.

- W przypadku skanów aplikacji webowych z Internetu Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z dodatkowych narzędzi np.: dodatkowego panelu zarządzania lub dodatkowego systemu, w tym umiejscowionego w chmurze.

- System musi umożliwiać tworzenie indywidualnych kont dla każdego użytkownika/administratora Systemu.

- Dostęp do systemu możliwy jedynie po uwierzytelnieniu użytkownika w systemie.

- Hasła dostępu muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej.

- System musi zapewniać silną politykę haseł lub umożliwiać jej określenie dla użytkowników Systemu.

- System musi umożliwiać konfigurowanie zakresu uprawnień w Systemie z wykorzystaniem predefiniowanych ról wewnętrznych (np. dostęp tylko do raportów, administrator systemu itp.) lub poprzez możliwość przypisania określonych operacji do zdefiniowanych ról.

- System musi zapewniać segregację obowiązków poprzez umożliwianie dostępu danemu użytkownikowi tylko do wybranych zasobów.

- System musi się integrować z Active Directory w zakresie uwierzytelnienia do Systemu oraz kontroli dostępu na bazie zdefiniowanych ról. Dopuszcza się rozwiązanie używające wewnętrznego mechanizmu uwierzytelniania do Systemu.

- System musi mieć możliwość definiowania raportów i alertów z wykorzystaniem wszystkich danych zbieranych przez system.

- System musi mieć wbudowany panel sterowania (Dashboard) z predefiniowaną zawartością dostosowaną do potrzeb określonej roli. Dashboard powinien umożliwiać schodzenie do szczegółów w poszczególnych elementów z poziomu informacji	podstawowych.

- System centralnego zarządzania musi zapewnić możliwość:

  - przechowywania wszystkich danych pochodzących z silnika skanującego i testującego,

  - przeglądanie tych danych w sposób przejrzysty dla użytkownika, co najmniej w postaci Top 10 podatności, Top 10 systemów zainfekowanych, możliwość filtrowania wykrytych podatności, informacja o połączeniach między systemami klienckimi a serwerami.

  - tworzenie raportów dostępnych w systemie centralnego zarządzania oraz wysyłanych na wskazane adresy email.

  - monitorowania stanu pracy skanerów, co najmniej przez: okresową weryfikację, czy skanery są uruchomione, stan pracy skanera,

  - prezentacji informacji o podatnościach wykrytych przez skanery pasywne,

  - prezentacji wyników skanowania otrzymanych ze skanerów aktywnych,

  - prezentacji informacji o podatnościach w połączeniu z wynikami skanowania ze skanerów aktywnych.

- Szyfrowaną komunikację między serwerem zarządzającym a agentem zainstalowanym na stacji roboczej/serwerem.

- System musi zapewniać możliwość harmonogramowania (planowania w czasie) oraz jednoczesnego uruchomienia na wybranych lub wszystkich skanerach zainstalowanych na stacjach roboczych i serwerach podłączonych do systemu centralnego zarządzania. W tym również w sytuacji, gdy stacja robocza/serwer/skaner na stacji lub serwerze nie jest uruchomiony/-a (uruchomienie jest inicjowane przez system centralnego zarządzania).

- System musi zapewnić silne uwierzytelnianie tak aby bezpiecznie przesyłać poświadczenia w skanowaniu z uwierzytelnianiem.

- System musi mieć możliwość wykonywania ręcznego i zaplanowanego skanowania określonych hostów lub podsieci.

- Wszystkie dane zebrane przez zewnętrzne silniki skanujące i testujące muszą być przesyłane niezwłocznie do centralnej bazy i nie mogą być przechowywane przez skaner lokalnie.

- Skanery aktywne podłączone do systemu centralnego zarządzania muszą mieć możliwość wykonywania skanowania bez uwierzytelnienia oraz za pomocą uwierzytelnienia do systemu skanowanego,

- System powinien zapewnić możliwość uwierzytelnienia przynajmniej za pomocą poniższych metod podczas skanowania z serwera:

  - Hasło

  - Klucz SSH

  - Kerberos, w tym integracja z Microsoft AD oraz Azure AD opcjonalnie możliwość zapewnienia użycia logowania wieloskładnikowego (MFA).

- System powinien zapewnić możliwość automatyzacji procesów i obejmować co najmniej:

  - skanowanie o zaplanowanym czasie;

  - powiadamianie i alarmowanie administratora o zdefiniowanych zdarzeniach (np. syslog, SMTP, uruchom skan, wygeneruj raport);

  - możliwość tworzenia okien czasowych, w których skanowanie aktywne nie może rozpocząć się dla określonych przez administratora systemów;

- System musi umożliwiać automatyczne przeprowadzanie retestów luk/podatności wykrytych wcześniej w celu sprawdzenia czy zostały one poddane działaniem naprawczym.

- Wykryte podatności powinny posiadać odnośniki do otwartych baz podatności, takich jak:

  - Bugtraq

  - MSFT

  - CVE

  - BID

  - OSVDB ID

- System musi mieć możliwość tworzenia grup dla danych wynikowych.

- System centralnego zarządzania musi dostarczać wzorce polityk skanowania jak również możliwość zbudowania polityki skanowania od podstaw,

- W ramach budowy polityki skanowania system musi zezwalać na wybranie podatności jakie będą sprawdzane podczas skanowania, np. w oparciu o CVSS lub CVE

- Musi istnieć możliwość przeszukiwania wyników co najmniej za pomocą filtrów takich jak:

  - Adres IP,

  - Poziom niebezpieczeństwa,

  - CVE ID,

  - CVSS Score w wersji 2 i nowszych,

  - CVSS Vector w wersji 2 i nowszych,

  - Dostępny exploit,

  - narzędzi do wykonania ataku (musi istnieć obsługa przynajmniej dla trzech narzędzi, np. Metasploit, Core Impact, Canvas),

  - data opublikowania patch dla danej podatności,

  - port/protokół,

  - data opublikowania podatności,

  - data zauważenia po raz pierwszy podatności dla systemu,

  - data kiedy ostatni raz widziana była podatność dla systemu,

  - przydział do określonej grupy systemów,

  - CCE ID,

  - MS Bulletin ID,

- System musi posiadać swój własny mechanizm przyznawania ocen dla danej podatności (np. od 0 do 10) na podstawie własnego modelu uczenia maszynowego.

- Administrator musi mieć możliwość zaakceptowania danego ryzyka oraz zmiany poziomu niebezpieczeństwa związanego z daną podatnością dla konkretnego systemu, portu, protokołu.

- System musi prezentować wyniki skanowania co najmniej za pomocą widoków:

  - sumarycznie po IP,

  - sumarycznie po portach,

  - sumarycznie po grupach systemów,

  - sumarycznie po CCE,

  - sumarycznie po CVE,

  - sumarycznie po MS Bulletin ID,

  - sumarycznie po protokołach,

  - sumarycznie po systemach operacyjnych,

- System musi umożliwiać tworzenie grup systemów spełniających określone warunki. Grupy systemów mogą być tworzone dynamicznie i/lub statycznie. Tworzenie grup powinno być możliwe w oparciu o co najmniej następujące parametry:

  - system operacyjny,

  - MAC adres,

  - IP adres,

  - porty TCP i UDP,

  - ilość dni od wykrycia konkretnej podatności,

  - czy exploit jest dostępny,

  - czy istnieje exploit w systemach między innymi Metasploit, Core Impact, Canvas,

- Tworzenie nowych grup systemów musi odbywać się również na podstawie wyrażeń logicznych takich jak AND, OR, NOT pomiędzy istniejącymi grupami systemów,

- Raportowanie musi być integralną częścią systemu centralnego zarządzania,

- System musi posiadać gotowe grupy wzorców raportów udostępnionych przez producenta, które administrator może edytować.

- System musi pozwalać na budowanie raportu od podstaw używając do tego co najmniej elementów takich jak: rozdziały, iteracja wyników, linie trendów, wykresy kołowe, wykresy słupkowe, tabele, macierze, sekcje tekstów.

- System musi umożliwiać generowane raportów co najmniej w następujących formatach: PDF, CSV.

- System musi pozwalać na dodanie znaku wodnego podczas generowania raportu,

- System musi mieć możliwość generowana raportów według harmonogramu oraz na żądanie,

- System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania raportów do wskazanych osób na maila,

- System musi mieć możliwość wyboru systemów do skanowania w oparciu o  przynajmniej następujące możliwości:

  - podanie listy adresów IP,

  - wskazanie zakresu adresów IP,

  - podanie listy adresów IP podsieci,

  - tworzenie dynamicznie lub statycznie grup systemów,

  - wskazanie nazw domenowych systemów.

- System musi posiadać gotowe wzorce widoków (ang. Dashboard) do systemu centralnego zarządzania podatnościami, które mogą być edytowane przez administratora systemu,

- Administrator musi mieć możliwość tworzenia widoków od podstaw używając co najmniej takich elementów jak:

  - tabela,

  - wykres kołowy,

  - wykres liniowy,

  - wykres słupkowy,

  - macierz (każda komórka oraz nagłówek definiowany oddzielnie),

- Administrator do tworzenia widoków musi mieć możliwość używania co najmniej wymienionych filtrów:

  - adres IP,

  - Poziom niebezpieczeństwa,

  - CVE ID,

  - CVSS Score w wersji 2 i nowsze,

  - CVSS Vector w wersji 2 i nowsze,

  - Dostępny exploit,

  - narzędzie do wykonania ataku ( musi istnieć obsługa przynajmniej dla trzech narzędzi, np. Metasploit, Core Impact, Canvas),

  - data opublikowania patch’a dla danej podatności,

  - port, protokół,

  - data opublikowania podatności,

  - data pierwszy raz zauważenia podatności dla systemu,

  - data kiedy ostatni raz widziana była podatność dla systemu,

  - przyodział do określonej grupy systemów,

  - CCE ID,

  - MS Bulletin ID,

- System musi posiadać wzorce zgodności z regulacjami, które dostarcza producent, co najmniej dla regulacji CIS, DISA.

- System musi umożliwiać tworzenie swoich własnych wzorców sprawdzania zgodności bez konieczności kontaktu z suportem producenta. Producent musi udostępniać informację w jaki sposób można budować swoje własne wzorca sprawdzania zgodności ze standardami przyjętymi w firmie,

- System musi umożliwiać wykonywanie skanów audytowych/konfiguracji co najmniej dla systemów:

  - Windows,

  - Unix,

  - Vmware,

  - Cisco,

  - Fortigate,

  - Oracle,

  - MySQL,

  - SQL Server,

  - PostgreSQL,

  - Juniper.

- System powinien umożliwiać ciągłe monitorowanie ruchu w sieci w celu wykrycia podejrzanych przepływów sieciowych z lub do podatnych usług, nieznanych urządzeń, botnetów lub serwerów Command and Control (tzw. C&C).

- System powinien oferować szablony wzorców zgodności z regulacjami takimi jak: CERT, STIG, DHS CDM, FISMA, PCI DSS, HIPAA/HITECH.

- System powinien oferować możliwość integracji z systemami firm trzecich do zarządzania aktualizacjami.

- Oferowany system musi mieć funkcjonalność analizy ruchu sieciowego tzw. skaner pasywny która musi:

  - umożliwiać zdefiniowanie adresów IP stacji roboczych/serwerów/sieci, które będą podlegać monitorowaniu.

  - wykrywać nowo pojawiąjące się stacje robocze/serwery w monitorowanej sieci i informować o tym system centralnego zarządzania.

  - zapewnić monitorowanie sieci lokalnej przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, z minimalnym czasem pracy 95% w skali roku, co najmniej w zakresie wykrywania zagrożeń, anomalii w sieci.

  - pozwalać na import pliku typu pcap w celu jego analizy – ręczny oraz przez system centralnego zarządzania.

  - umożliwiać wysyłanie logu systemu w formacie CEF.

  - umożliwiać tworzenie własnych reguł służących do wykrywania określonych elementów w monitorowanym ruchu.

# 4. Wdrożenie Oprogramowania

- W przypadku zaoferowania innego rozwiązania niż obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego tj. Tenable.sc IP i Tenable.io WAS , Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy będzie odpowiedzialny za dostarczenie, instalację i konfigurację środowiska Systemu w infrastrukturze Zamawiającego. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do przeniesienia konfiguracji i wykonania testów potwierdzających prawidłowość odwzorowania konfiguracji w nowym środowisku.

- Wykonawca dostarczy projekt techniczny zawierający w szczególności:

  - Plan i opis architektury logicznej Oprogramowania

  - Opis funkcji Oprogramowania do zaimplementowania w infrastrukturze Zamawiającego w szczególności szczegółowy opis zakresu integracji Oprogramowania z infrastrukturą Zamawiającego.

  - Opis zakresu prac, ich sekwencji oraz wskazania, kto ma je realizować (Zamawiający, Wykonawca)

niezbędnych do dostosowania Oprogramowania do potrzeb Zamawiającego  i konfiguracji środowiska produkcyjnego.

  - Szczegółowy opis koniecznych zmian w konfiguracji urządzeń sieciowych i serwerów Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania innego rozwiązania niż obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego tj. Tenable.sc IP i Tenable.io WAS, Wykonawca wykona prace implementacyjno-wdrożeniowe obejmujące co najmniej:

  - wykonanie analizy technicznej i przygotowania projektu technicznego wdrożenia,

  - Instalacja i konfiguracja rozwiązania,

  - Konfiguracja i integracja z Active Directory, serwerem DHCP, DNS,

  - Przeniesienie ustawień konfiguracyjnych z istniejącego środowiska Zamawiającego (użytkowników i ich uprawnień, szablonów raportów, szablonów skanowania, zapisanych poświadczeń, konfiguracji grup skanowania, Harmonogramów skanowania itp.)

  - Przygotowanie min. Trzech skanów podatności i trzech testów aplikacji oraz uruchomienie ich.

  - Przeprowadzenie strojenia samego Oprogramowania oraz doboru odpowiednich parametrów celem otrzymania najwydajniejszej i najbardziej bezpiecznej konfiguracji Oprogramowania,

  - Przeprowadzanie prac optymalizacji Oprogramowania pod kątem minimalizacji liczby fałszywych alertów.

  - Projekt techniczny zostanie wykonany w formie elektronicznej w zgodniej z formatem z .doc lub .pdf

# 5. Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej zgodnej z formatem z .doc lub .pdf dokument „Dokumentacja powykonawcza".

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać następujące elementy:

  - Wykaz całościowy oprogramowania oraz licencji wykorzystywanych w ramach wdrożonego Oprogramowania

  - Architektura logiczna Oprogramowania (graficzna prezentacja Oprogramowania i jego połączeń wraz z opisem)

  - Przepływ danych w Oprogramowaniu (koncepcja obiegu informacji w systemie pomiędzy poszczególnymi komponentami, warstwami Oprogramowania)

  - Szczegółowa konfiguracja poszczególnych elementów Oprogramowania (np. serwery zarządzające, serwery baz danych, systemy operacyjne, serwery aplikacyjne, serwery www - zrzuty ekranów, pliki konfiguracyjne, opisy konfiguracji, opisy uruchomionych usług, opisy poszczególnych funkcji Oprogramowania)

  - Polityka aktualizacji Oprogramowania i testowania zmian

  - Architektura sieciowa Oprogramowania (opis połączeń sieciowych pomiędzy poszczególnymi elementami, adresacja IP, umiejscowienie elementów Oprogramowania w poszczególnych strefach - DMZ, LAN, Internet)

  - Opis portów komunikacyjnych (opis powinien zawierać informacje o otwartych portach oraz sposób zabezpieczenia zbędnych/nieużywanych portów)

  - Rodzaje kont systemowych i ich uprawnienia (określenie standardowych profili uprawnień, sposobu zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami w Oprogramowaniu)

  - Procedura odtwarzania Oprogramowania (opisanie procedury backupu i odtworzenia całego Oprogramowania i jego poszczególnych elementów, opis procedur przywracania Oprogramowania do pełnej funkcjonalności po awarii)

  - Procedura instalacji Oprogramowania (opis procedury instalacji Oprogramowania „od początku - krok po kroku", opis wszystkich kroków instalacji i konfiguracji Oprogramowania w postaci zrzutów ekranu z opisami),

  - Procedury wykonywania krytycznych operacji w Oprogramowaniu (migracja, aktualizacja),

  - Instrukcje obsługi Oprogramowania dla Administratorów.

# 6. Instruktaż stanowiskowy dla wdrożonego Oprogramowania

Instruktaż stanowiskowy musi obejmować wszystkie zagadnienia  i musi odpowiadać wersji wdrożonego u Zamawiającego Oprogramowania:

- instalacja i konfiguracja wszystkich modułów Oprogramowania,

- praktyczne wykorzystanie zaimplementowanych funkcjonalności oprogramowania:

    - tworzenie i zarządzanie zadaniami oraz politykami skanowania,

    - praktyczne przeprowadzenie różnych rodzajów skanowania, w tym w oparciu o skonfigurowane polityki skanowania,

    - konfiguracja funkcji badania zgodności, praktyczne przeprowadzenie audytów zgodności,

    - interpretacja wyników skanowania/audytowania, analiza ryzyka,

    - konfiguracja funkcji raportowania, generowania raportów,

    - tworzenie i zarządzanie szablonami raportów,

- Opis i przedstawienie integracji Oprogramowania z usługami Zamawiającego,

- Zarządzanie wdrożonym Oprogramowaniem:

    - możliwości rozbudowy, przyłączani, odłączanie i konfigurowanie poszczególnych modułów skanujących,

    - rozwiązywanie problemów powstałych w procesie zarządzania podatnościami,

    - wykonywanie czynności administracyjnych oraz zadań dotyczących utrzymania wdrożonego oprogramowania.

- Zasady realizacji instruktażu stanowiskowego:

  - dla maksimum 6 osób wskazanych przez Zamawiającego

  - łączny wymiar instruktażu stanowiskowego: nie mniejszy niż 2 dni robocze Zamawiającego.

  - instruktaż stanowiskowy będzie prowadzony w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego

  - instruktaż stanowiskowy będzie realizowany minimum w oparciu o zakres wykonywanych prac wdrożeniowych Oprogramowania,

  - instruktaż stanowiskowy 	powinien zostać przeprowadzony w dniach roboczych Zamawiającego, tj. pn – pt, w godzinach 8:15 – 16:15

  - Osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy muszą posiadać wiedzę oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zakresie wdrażanego Oprogramowania, a także brać bezpośredni udział we wdrożeniu tego Oprogramowania.

- W ramach realizacji instruktażu stanowiskowego Wykonawca zapewni  każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne w języku polskim lub angielskim (w formie elektronicznej), co najmniej:

  - podręcznik administratora i użytkownika w formie elektronicznej,

  - szczegółowy plan zajęć,

  - opis możliwych do zastosowania rozwiązań: przypadków omawianych w czasie prowadzenia instruktażu oraz najczęściej występujących przypadków przy eksploatacji Oprogramowania.