ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

MINISTERSTWO ZDROWIA

Biuro Dyrektora Generalnego.

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, która obejmuje: badanie hydrantu   – szt. 34, przegląd gaśnic i koca – szt. 81, remont gaśnic GP-6x – szt. 11, remont gaśnic GSE-2x – szt. 2, badanie ciśnieniowe węży - szt.17, przegląd p.poż. wyłącznika prądu – szt. 4, przegląd oświetlenia awaryjnego – szt. 29 w obiektach Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, Długiej 38/40, Długiej 5, al. Jerozolimskich 155 i ul. Szczotkarskiej 38a w Warszawie.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Część ogólna

Przedmiotem zamówienia kompleksowa usługa obejmująca przeglądy serwisowe urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Ministerstwa Zdrowia przy ulicach: Długa 5, Długa 38/40, Al. Jerozolimskie 155 i Szczotkarska 38a w Warszawie.

Wykaz obiektów oraz wykaz czynności usługowych są określone w części II - Zakres zamówienia.

- Czynności związane z usługą prowadzone na terenie obiektów Ministerstwa Zdrowia należy wykonać w dni wolne od pracy (np. sobota) z wyjątkiem przeglądów gaśnic na ul. Szczotkarskiej 38a i piwnic na ul. Miodowej 15.

- Wszystkie czynności dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzone pod nadzorem Głównego Specjalisty ds. Ochrony Przeciwpożarowej reprezentującego Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych.

- Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:

- wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji zamówienia na poszczególnych etapach prac, Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt.

- Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy Zamawiającemu komplet protokołów dotyczących przeprowadzonych przeglądów, niezależnie od oznakowania przebadanych gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych odpowiednimi kontrolkami.

- Zakres zamówienia

Obiekt przy ul. Miodowej 15

Specyfikacja:

- Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 11 szt.

- Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem półsztywnym – 6 szt.

- Próba szczelności węża – 17 szt.

- Przegląd gaśnic – 58 szt.

- Remont gaśnic GP-6x ABC – 4 szt.

- Remont gaśnic GSE-2x – 2 szt.

- Przegląd oświetlenia awaryjnego – 29 szt.

- Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Długiej 5

Specyfikacja:

- Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 6 szt.

- Przegląd gaśnic – 10 szt.

- Remont gaśnic GP-6x ABC – 2 szt.

- Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Długiej 38/40

Specyfikacja:

- Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 6 szt.

- Przegląd gaśnic – 13 szt.

- Remont gaśnic GP-6x ABC – 3 szt.

- Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Al. Jerozolimskie 155

Specyfikacja:

- Badanie wydajności hydrantów 25 z wężem płaskoskładanym – 5 szt.

- Przegląd gaśnic – 9 szt.

- Remont gaśnic GP-6x ABC – 2 szt.

- Przegląd p.poż. wyłącznika prądu – 1 szt.

Obiekt przy ul. Szczotkarskiej 38a

Specyfikacja:

- Przegląd gaśnic – 3 szt.

- Pozostałe informacje dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą

- Wykonawca zapewni osobę do kontaktów roboczych, dyspozycyjną telefonicznie, mailowo oraz do spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - w dni robocze w godz. 8.15 - 16.15.

- Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia sprzętem, narzędziami i materiałami niezbędnymi do należytego i terminowego wykonywania zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Kwiecień 2018 r.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

Załączniki

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.zieba@mz.gov.pl 
do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10.00,

KRYTERIA WYBORU OFERTY

cena – 100%.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Telefonicznie lub mailem.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Andrzej Zięba tel. 601 334 706, mail. : a.zieba@mz.gov.pl

Załącznik:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do IWUZ