Załącznik nr 1

PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONYWANIA PRZEGLĄDU REGAŁÓW KARUZELOWYCH TYPU HÄNEL ROTOMAT

Wykonując przegląd należy między innymi:

- w ramach ogólnych oględzin sprawdzić:

- warunki środowiskowe,

- rozkład ładunków pod kątem przeciążenia,

- stabilność urządzenia,

- poprawność oznakowań ostrzegawczych,

- dostępność skróconej instrukcji obsługi,

- stan pokryw i drzwiczek oraz obudowy,

- stan ruchomych i wystających elementów,

- stan układu sterującego,

- stan okablowania,

- stan okna ładunkowego;

- w    ramach    kontroli    i    konserwacji    elementów    mechanicznych należy sprawdzić lub wykonać między innymi:

- poziom   hałasu   mechanizmów   z   ewentualnym   dokręceniem niestabilnych elementów urządzenia,

- test mechanizmu napędowego,

- stan łańcuchów nośnych z ewentualną regulacją naciągu,

- stan łańcuchów napędowych z ewentualną regulacją naciągu,

- zespół napędowy lewy,

- zespół napędowy prawy,

- poziom urządzenia z ewentualną regulacją poziomu,

- rolki prowadzące z ewentualną ich regulacją,

- rolki kontroli poziomu z ewentualną ich regulacją,

- ślizgi tylne półki z ewentualną ich regulacją,

- paski pozycjonujące z ewentualną ich regulacją,

- napęd ręczny z ewentualną jego regulacją,

- śruby wału napędowego,

- ramiona półek z ewentualnym dokręceniem,

- szczelność przekładni z olejem,

- smarowanie prowadnic rolek,

- smarowanie łańcucha nośnego i napędowego;

- w ramach kontroli elementów elektrycznych należy sprawdzić lub wykonać między innymi:

- stan i działanie wyłącznika głównego prądu,

- stan podłączenia z dokręceniem wszystkich połączeń,

- stan i działanie wyłączników awaryjnych,

- stan i działanie klawiszy STOP,

- tor fotokomórek z ewentualną regulacją,

- stan i działanie czujnika pozycjonowania półek z ewentualną regulacją,

- stan i działanie oświetlenia okna,

- stan i działanie wyłączników drzwi serwisowych z ewentualną regulacją,

- stan i działanie klawiatur,

- stan i działanie listew uchylnych dolnych i górnych z ewentualną regulacją,

- stan wtyczek i listew połączeniowych,

- poprawność działania systemu, pomiar rezystancji wszystkich połączeń,

- pomiar rezystancji izolacji wszystkich obwodów i zamontowanych aparatów elektrycznych,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- wykonać inne czynności przeglądowo-konserwacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy urządzeń, których zaniechanie może spowodować awarię urządzenia lub przedwczesne jego zużycie;

- sporządzić protokół z wykonanego przeglądu dla każdego urządzenia oddzielnie odnosząc 
się do wszystkich wyżej wymienionych pozycji i podać wyniki pomiarów rezystancji połączeń oraz testów. Do protokołu z przeglądu urządzenia należy dołączyć protokół pomiarów rezystancji izolacji oraz protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- odpowiednio oznakować każde urządzenie po wykonaniu przeglądu.