Załącznik nr 1 do Umowy nr ………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z licencjami dla Ministerstwa Zdrowia.

- Dostawa.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowany sprzęt informatyczny (zwany dalej „Sprzętem”) wraz z licencjami na własny koszt do siedziby Pełnomocnika do pomieszczenia wskazanego przez Pełnomocnika (miejsce to może zostać przez Zamawiającego zmienione, o czym poinformuje na piśmie Wykonawcę) w terminie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego lub Pełnomocnika, jeżeli Sprzęt jest dostarczany do jego siedziby.

- Wraz z dostawą Sprzętu, wymagane jest zapewnienie dostępu do oprogramowania, o którym mowa w pkt III.A i udzielenie w tym zakresie licencji oraz dostarczenie szczegółowej dokumentacji technicznej producenta, w języku polskim lub angielskim, potwierdzającej spełnianie wymagań technicznych Sprzętu.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt:

- będzie fabrycznie nowy;

- będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub od autoryzowanego dystrybutora;

- posiada ważną licencję na oprogramowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pochodzenia dostarczonego produktu przy jego odbiorze, szczególnie do weryfikacji u producenta numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz sprawdzenia u producenta wykupienia odpowiedniego serwisu przez Wykonawcę.

- Gwarancja.

- Dostarczone urządzenia muszą być objęte przez okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie krótszym niż 36 miesięcznym serwisem świadczonym w ramach gwarancji od dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe.

- Zamawiający dopuszcza świadczenie serwisu bezpośrednio przez producenta lub partnera producenta przy wsparciu producenta w dni robocze uprawniającym do wsparcia telefonicznego i  mailowego w zakresie konfiguracji Sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania, a w przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego (reklamacja) do:

- usunięcia wad Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub, jeżeli usunięcie wady w siedzibie nie jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego. W  przypadku, gdy Wykonawca wykonuje naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on zobowiązany na czas naprawy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od sprzętu naprawianego. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca;

- wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wymiany Sprzętu na nowy w przypadku ujawnienia wady tego samego Sprzętu po raz trzeci.

- Minimalne wymagania techniczne:

- Dla oprogramowania do zarządzania siecią LAN oraz WLAN – 20 szt.

- system monitorowania, konfiguracji, utrzymania infrastruktury sieciowej pozwalający na zarządzanie punktami dostępowymi oraz przełącznikami (wraz z niezbędną liczbą licencji na system pozwalający na scentralizowane zarządzanie punktami dostępowymi);

- system dostępny wraz z gwarancją, serwisem na okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie krótszy niż 36 miesięcy oraz subskrypcją oprogramowania na okres 60 miesięcy dostępny w publicznej chmurze;

- funkcje ogólne:

- zarządzanie przez graficzny interfejs webowy z wykorzystaniem HTTPS;

- integracja z publicznie dostępnym serwisem mapowym (typu Google Maps) w celu graficznego rozmieszenia położenia urządzeń i wizualizacji ich stanu;

- wizualizacja topologii sieci:

- automatyczne rysowanie mapy topologii,

- wizualizacja stanu urządzeń,

- wizualizacja połączeń między urządzeniami,

- wizualizacja połączeń zablokowanych przez STP;

- podział zarządzanych urządzeń na logiczne podgrupy: np.: oddział, lokalizacja, itp.;

- monitoring i zarządzanie siecią z podziałem na podgrupy;

- możliwość przypisywania znaczników do różnych elementów w module, np.: podgrupa urządzeń, urządzenie, port urządzenia w celu łatwego wyszukiwania i konfiguracji danej grupy elementów o zadanym znaczniku;

- wbudowany mechanizm wyszukiwania ustawień, urządzeń, klientów;

- zautomatyzowany proces dodawania nowych urządzeń do systemu zarządzania, np.: poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia;

- centralna administracja licencjami urządzeń;

- eksport zdarzeń do serwerów SYSLOG:

- zarządzanie typem wysyłanych zdarzeń,

- dla przełączników: log zdarzeń,

- dla punktów dostępowych: log zdarzeń, URL, flow;

- centralne zarządzanie oprogramowaniem na urządzeniach:

- możliwość automatycznej aktualizacji po wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania przez producenta;

- możliwość wyboru daty aktualizacji;

- możliwość modyfikacji daty aktualizacji dla danego typu lub konkretnych urządzeń;

- narzędzia wspomagające diagnostykę problemów z urządzeniami:

- dla punktu dostępowego: ping, traceroute, wyświetlenie tablicy ARP, test przepustowości;

- dla przełącznika: ping, test kabla, wyświetlenie tablicy MAC, restart portu, test przepustowości;

- narzędzie do przechwytywania ruchu do pliku w celu szczegółowej analizy z możliwością ignorowania pakietów broadcast, multicast oraz tworzeniem wyrażeń filtrujących (np.: po adresie IP, MAC, itp.);

- monitoring podłączonych urządzeń/klientów za zadany okres: ostatnich godzin, ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca z następującymi informacjami:

- sposób podłączenia do sieci: przewodowo lub bezprzewodowo,

- parametry IP: adres IPv4, IPv6, MAC, VLAN,

- parametry urządzenia: typ/model urządzenia,

- ilość przetransmitowanych danych (dla urządzeń obsługujących analizę aplikacyjną – z podziałem na aplikacje warstwy 7),

- dla urządzeń/klientów bezprzewodowych:

- parametry radiowe połączenia: siła sygnału, kanał,

- wspierane standardy radiowe,

- maksymalna przepustowość,

- wspierana ilość strumieni przestrzennych;

- dla urządzeń/klientów przewodowych:

- numer portu i przełącznika do którego podłączony jest klient;

- ogólne parametry raportowania:

- raporty z podziałem na logiczne podgrupy;

- raporty z podziałem na logiczne podgrupy z wybranym tagiem;

- raporty za okres ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, wybranego okresu;

- wysyłanie raportów w formacie HTML lub tekstowym na zadany adres email;

- raporty dotyczące sieci zawierające informacje za zadany okres:

- wykorzystanie sieci (ilość przetransmitowanych danych) w postaci wykresu;

- całkowita wartość ruchu z podziałem na ruch upstream oraz downstream;

- lista klientów o największej ilości przetransmitowanych danych z podaną wartością;

- lista najbardziej wykorzystywanych aplikacji w sieci z podaną wartością transmisji;

- lista najczęściej spotykanych systemów operacyjnych w sieci z podaną wartością transmisji;

- lista najczęściej spotykanych typów urządzeń klienckich z podaną wartością transmisji;

- ilość klientów podłączonych do sieci z podziałem czasowym;

- mapa rozmieszczenia urządzeń z ilością podłączonych klientów;

- dla punktów dostępowych:

- lista punktów dostępowych WiFi o największej transmisji danych z podaną wielkością transmisji,

- lista SSID o największej transmisji danych z podziałem z podaną wartością transmisji;

- dla przełączników:

- lista przełączników o największej transmisji danych z podaną wartością transmisji,

- lista przełączników o największym zużyciu energii elektrycznej z podaną wartością zużycia,

- lista typów przełączników o największej transmisji danych z podaną wartością transmisji,

- dystrybucja portów z podziałem na prędkość podłączenia oraz stan wykorzystania i typ interfejsu (miedziany/światłowodowy);

- dostęp administracyjny do modułu zarządzania:

- blokowanie administratora po kilkukrotnych nieudanych próbach logowania,

- ograniczanie możliwości zalogowania się do określonego zakresu adresów IP,

- wyznaczanie administratorów do określonych logicznych podgrup urządzeń,

- wyznaczanie poziomu dostępu: tylko do odczytu, zarządzanie dostępem gościnnym, pełny dostęp do wprowadzania zmian,

- wysyłanie notyfikacji email w momencie wprowadzania zmian konfiguracyjnych,

- logowanie czasu, adresu IP oraz przybliżonej lokalizacji logującego się do modułu z możliwością weryfikacji tej informacji w logu wraz z informacją o wprowadzonych zmianach,

- wylogowywanie administratora po określonym czasie bezczynności,

- integracja SAML w celu uwierzytelniania administratorów za pośrednictwem zewnętrznego serwera uwierzytelniania;

- alarmy dotyczące pracy sieci:

- wysyłanie alarmów do administratorów lub do określonych adresów email,

- wysyłanie trapów SNMP,

- wysyłanie alarmów:

- gdy nastąpi zmiana konfiguracji,

- gdy urządzenie będzie nieosiągalne przez zadany okres czasu,

- gdy zmieni się status głównego łącza,

- gdy wyczerpie się pula adresów DHCP,

- gdy pojawi się konflikt adresów IP,

- gdy punkt dostępowy straci połączenie kablowe z siecią i podłączy się drogą bezprzewodową do innego punktu dostępowego,

- mechanizmy dotyczące sieci bezprzewodowej:

- wgranie map pomieszczeń z możliwością rozmieszczenia AP;

- wyświetlanie rozmieszczenia AP oraz klientów (podłączonych oraz niepodłączonych) sieci bezprzewodowej na mapie pomieszczenia z zaznaczeniem miejsc o wysokiej i niskiej gęstości;

- wizualizacja informacji o stanie spektrum radiowego w okolicy danego AP (chwilowa zajętość kanałów, histogram zajętości, interferencje);

- zbieranie informacji o urządzeniach w zasięgu sieci radiowej z podziałem na urządzenia/klientów podłączonych do sieci, będących w jej zasięgu oraz przemieszczających się w jej zasięgu;

- monitoring punktów dostępowych WiFi i wyświetlanie co najmniej następujących atrybutów: adres MAC, numer seryjny, uruchomione sieci SSID i VLAN, adres IP, DNS, transmisja danych oraz ilości klientów z ostatniego dnia;

- narzędzia wspomagające diagnostykę problemów: ping, traceroute, wyświetlenie tablicy ARP, test przepustowości, mruganie diodami urządzenia;

- narzędzie do przechwytywania ruchu do pliku pcap w celu szczegółowej analizy z możliwością ignorowania pakietów broadcast, multicast oraz tworzeniem wyrażeń filtrujących (np. po adresie IP, MAC, itp.);

- monitoring urządzeń podłączających się do sieci w zakresie: parametrów radiowych połączenia (siła sygnału, kanał), atrybutów IP (adres IPv4, IPv6, MAC, VLAN), parametrach urządzenia (typ/model urządzenia, wspierane standardy radiowe, maksymalna przepustowość, wspierana ilość strumieni przestrzennych), ilości przetransmitowanych danych z podziałem na aplikacje;

- koordynacja funkcjonalności punktów dostępowych:

- automatyczny dobór mocy nadawania na punktach dostępowych,

- automatyczny dobór obsługiwanych kanałów na punktach dostępowych,

- monitorowanie pasma radiowego pod kątem wykrywania interferencji, pomiaru poziomu zajętości i szumów w celu dynamicznej optymalizacji ustawień parametrów radiowych,

- obsługa kanałów DFS,

- zarządzanie mobilnością urządzeń,

- zarządzanie budową sieci kratowej;

- mechanizmy analityczne

- zbieranie i raportowanie informacji o urządzeniach Wi-Fi (z aktywnym sygnałem WiFi 802.11) w zasięgu sieci radiowej z podziałem na urządzenia/klientów podłączonych do sieci, będących w jej zasięgu oraz przemieszczających się w jej zasięgu;

- zbieranie i raportowanie informacji o długości czasu przebywania urządzeń/klientów w zasięgu sieci radiowej;

- zbieranie i raportowanie informacji o powtarzalności wizyt urządzeń/klientów;

- możliwość raportowania w/w informacji dla różnych okresów czasu np. ostatni dzień, ostatni tydzień, ostatni miesiąc lub zadany okres czasu;

- możliwość eksportu w/w statystyk / raportów w postaci pliku CSV;

- możliwość tworzenia w/w statystyk niezależnie dla różnych obiektów (lokalizacji) jak również dla grup urządzeń bezprzewodowych;

- API pozwalające na wysyłanie na zewnętrzny serwer informacji o lokalizacji klienckich urządzeń mobilnych połączonych i niepołączonych do sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu działania sieci Wi-Fi. Format danych musi umożliwiać uzyskanie następujących informacji na temat danego urządzenia klienckiego Wi-Fi: adres MAC radiowego punktu dostępowego, który wykrył dane urządzenie klienckie, adres wykrytego urządzenia, adres IPv4 oraz IPv6 wykrytego urządzenia klienckiego, czas wykrycia w formacie UTC, nazwę SSID sieci dla urządzeń klienckich podłączonych do sieci Wi-Fi, zaobserwowane RSSI urządzenia klienckiego, producent i system operacyjny urządzenia klienckiego, współrzędne X (pionowa) i Y (pozioma) określające położenie urządzenia klienckiego.

- Punkt dostępowy WiFi (wewnętrzny) - 20 sztuk

- punkt dostępowy wraz z gwarancją, serwisem na okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie krótszy niż 36 miesięcy oraz subskrypcją oprogramowania na okres 60 miesięcy

- punkt dostępowy zarządzany przez kontroler sieci bezprzewodowej dostępny w publicznej chmurze

- architektura radiowa i obsługa standardów

  - zgodność ze standardami co najmniej 802.11a/b/g/n/ac Wave2

  - moduł radiowy 802.11 b/g/n

  - moduł radiowy 802.11 a/n/ac Wave2

  - dwuzakresowy moduł radiowy do zastosowań wIDS/wIPS

  - obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 802.11ac oraz 20, 40 MHz dla 802.11n

  - obsługa 256-QAM dla pasma 2,4GHz oraz 5 GHz

  - obsługa MIMO co najmniej 3x3:3 (dla pasma 2,4 oraz 5 GHz)

  - obsługa prędkości PHY do co najmniej 1300 Mbps dla 5 GHz

  - obsługa prędkości PHY do co najmniej 576 Mbps dla 2,4 GHz

  - łączna prędkość zagregowana nie mniejsza niż 1900 Mbps

  - obsługa Maximal Ratio Combining

  - obsługa formowania wiązki (beamforming)

  - obsługa agregacji ramek

  - obsługa SU-MIMO i MU-MIMO

- obsługa zakresów częstotliwości

- 2,412 – 2,484 GHz

- 5,150 – 5,250 GHz (UNII-1)

- 5,250 – 5,350 GHz (UNII-2)

- 5,470 – 5,600; 5,660 – 5,725 GHz (UNII-2e)

- konfigurowalna moc nadajnika, pozwalająca na uzyskanie mocy

- dla pasma 2,4 GHz: do co najmniej 20 dBm

- dla pasma 5 GHz: do co najmniej 21 dBm

- moduł BLE (Bluetooth Low Energy)

- praca jako beacon BLE

- skanowanie sygnałów Bluetooth

- mechanizmy bezpieczeństwa

- WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise (802.1X)

- szyfrowanie TKIP oraz AES

- tagowanie VLAN (IEEE 802.1q)

- blokowanie ruchu między klientami bezprzewodowymi

- zintegrowany moduł wykrywania włamań, obcych AP i reagowania na nie (wIPS/wIDS)

- skanowanie pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz w czasie rzeczywistym

- detekcja obcych AP

- wykrywanie podłączenia obcego AP do sieci LAN

- klasyfikacja ataków w zależności od stopnia zagrożenia

- klasyfikacja ataków w oparciu o sygnatury bazujące na typie i profilu zachowania (podstawowe ataki co najmniej: spoofing, DoS, packet flood)

- konfiguracja polityki reagowania na ataki

- prowadzenie logu zdarzeń

- mechanizmy QoS

- DSCP

- 802.1p

- Advanced Power Save (U-APSD)

- IEEE 802.11e oraz WMM

- priorytet dla ruchu głosowego

- limitowanie ruchu per klient oraz per SSID

- rozpoznawanie aplikacji w warstwie 7

- limitowanie wybranego typu ruchu aplikacyjnego per klient oraz per SSID z możliwością markowania ruchu

- mechanizm preferowania pasma 5 GHz dla klientów dwuzakresowych

- mechanizm analizy widma częstotliwości z możliwością graficznej prezentacji pracujący w obu pasmach częstotliwości

- mechanizmy mobilności

- 802.11k oraz 802.11r

- Pairwise Master Key caching oraz Opportunistic Key Caching dla szybkiego roamingu L2

- obsługa dostępu gościnnego

- przekierowanie użytkowników danego SSID na portal logowania

- personalizacja wyglądu portalu logowania

- kreowanie i zarządzanie kontami gościnnymi przez interfejs webowy

- uwierzytelnianie do sieci za pośrednictwem: akceptacji portalu, możliwość uwierzytelniania SMSem, serwera LDAP, serwera RADIUS, kont z portalu Facebook

- obsługa Walled Garden (zdefiniowanie strefy sieciowej, do której gość ma dostęp przed zalogowaniem)

- funkcje ogólne

- automatyczne budowanie sieci kratowej (formowanie połączeń do innych punktów dostępowych WiFi w oparciu o radio 2,4GHz lub 5 GHz bez podłączenia do sieci kablowej)

- obsługa min. 15 SSID

- konfiguracja dostępności danego SSID w zależności od danego zakresu godzin w danym dniu tygodnia

- logowanie zdarzeń

- logowanie zmian w konfiguracji

- eksport SYSLOG

- obsługa synchronizacji czasu (NTP lub podobny mechanizm)

- uproszczona instalacja urządzenia, wymagająca co najwyżej:

- podłączenia urządzenia do sieci Internet

- podania jego numeru seryjnego w module zarządzania i monitorowania infrastruktury sieciowej

- wskazania sieci / lokalizacji, która określa jego konfigurację

- parametry fizyczne, anteny, zasilanie

- masa poniżej 1,4 kg

- zabezpieczenie Kensington

- temperatura pracy: 0 – 40oC

- zintegrowane anteny dookólne o zysku co najmniej 5 dBi dla 2.4 GHz oraz 5,5 dBi dla 5 GHz

- diodowa sygnalizacja stanu urządzenia

- obudowa niskoprofilowa (wysokość poniżej 5,5cm)

- zasilanie PoE (IEEE 802.3at)

- zasilacz: Input 100-240V 50/60 Hz, Output 12V 2,5A

- zużycie energii: nie więcej niż 22W

- interfejs przewodowy: 1 x 100/1000 Base-T

- zgodność z dyrektywą RoHS

- niezbędne oprogramowanie do zarządzania urządzeniami wraz z niezbędnymi licencjami.

- Urządzenia mają być kompatybilne z istniejącym już systemem WiFi Cisco Meraki