Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej

w zakresie  przystosowanie pomieszczeń w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości

przy ul. Chopina 1 w Warszawie dla potrzeb Kancelarii Tajnej (KT).

Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie:

1.	ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742);

2.	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 w sprawie środków bezpieczeństwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 
z późn. zm.);

3.	zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru i zakresu
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji
niejawnych (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r., poz. 32)

Wyznacza się następującą strefą ochronną:

strefa ochronna II - obejmująca pomieszczenia Kancelarii Tajnej oraz śluzę bezpieczeństwa.

Wejście do strefy ochronnej II prowadzić będzie z obszaru istniejącej strefy ochronnej III.

Poniżej przedstawiono opis zabezpieczeń i innych wymagań technicznych, zaplanowanych 
dla pomieszczeń w strefie ochronnej II - oraz dodatkowo - dla pozostałych pomieszczeń Biura Ochrony i łączących je ciągów komunikacyjnych, mieszczących się na tym samym piętrze budynku.

I. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN).

1.	Montowane czujki ruchu, przycisk powiadomienia o napadzie oraz panele numeryczne 
do podawania PIN-u należy wpiąć do systemu (stopnia 3), z uwzględnieniem dostosowania 
do projektowanego podziału pomieszczeń.

2.	System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

II. Elektroniczny System Kontroli Dostępu.

1.	Montowane czytniki kart dostępu, panele do podawania PIN-u, przyciski zwalniania blokady drzwi (przy danych drzwiach i w wideofonach), blokady drzwi (zwory elektromagnetyczne), kontaktrony, bramki obrotowe i uchylne oraz przycisk alarmowego zwalniania blokady drzwi lub bramek należy wpiąć do systemu (klasa rozpoznania 3 klasa dostępu „B”), z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2.	W przypadku osób nieposiadających uprawnień do samodzielnego odblokowywania drzwi 
na wejściach - odblokowanie danych drzwi ma następować (łącznie): po użyciu przez uprawnionego pracownika przycisku zwalniania blokady na danym wideodomofonie i użyciu przez wchodzącą/wychodzącą osobę identyfikatora na czytniku kart dostępu, znajdującego się przy wejściu. Użycie karty ma być rejestrowane.

3.	Instalacja wykonana przez dostawcę musi posiadać wydane przez niego, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

4.	Montażu wideofonów, uzupełniających przedmiotowy system, należy dokonać z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

III. System Dozoru Wizyjnego.

1.	Kamery na korytarzach, klatkach schodowych i w jednym z pomieszczeń oraz monitor w jednym 
z pomieszczeń należy wpiąć do systemu przewidzianego dla budynku, z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2.	System wykorzystuje do transmisji wizji protokół internetowy (IP).

3.	Gwarantowana rozdzielczość obrazu wynosi min. 1,3Mpiks.

4.	Dopuszcza się rejestrację poklatkową lub rejestrację w przypadku detekcji ruchu.

5.	System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

IV. System Sygnalizacji Pożarowej.

1.	Montowane czujki ppoż i przyciski ręcznego powiadamiania o pożarze należy wpiąć do systemu, 
z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2.	System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

V. Dźwiękowy System Ostrzegania.

1.	Montowane sygnalizatory należy wpiąć do systemu, z uwzględnieniem dostosowania do projektowanego podziału pomieszczeń.

2.	System musi posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenia zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia.

VI. Bariery.

1. Modyfikacja istniejących barier (przegród z drzwiami) i zainstalowanej na nich kontroli dostępu.

2. Należy oddzielić korytarz od śluzy bezpieczeństwa barierą z drzwiami. Na wejściu należy

zastosować kontrolę dostępu. Planuje się zastosowanie bariery wzmocnionej, spełniającej wymogi  
    właściwej normy.

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność

wyrobu z przytoczonymi wymogami.

VII. Konstrukcja pomieszczeń.

1. Ściany i stropy:

a) w przypadku pomieszczeń Kancelarii Tajnej:

- określone ściany wewnętrzne należy wzmocnić w taki sposób, by ich wytrzymałość na próby przebicia odpowiadała wskazanej wytrzymałości. Planuje się zastosowanie tzw. "paneli kancelaryjnych", by nie obciążać stropów;

b) w przypadku pozostałych pomieszczeń - bez wymagań.

W przypadku wzmacniania określonych ścian wewnętrznych, dostawca jest zobowiązany 
do dostarczenia oświadczenia o zgodności z wymogami niniejszego przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, w przypadku zastosowania paneli kancelaryjnych, dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność wyrobu z określonymi wymogami.

2. Zabezpieczenie otworów okiennych.

a) w przypadku pomieszczeń Kancelarii Tajnej:

- okna wzmocnione, spełniające wymogi właściwej normy,

- okna muszą być zabezpieczone przed podglądem z zewnątrz - poprzez zastosowanie szkła

refleksyjnego/folii refleksyjnej oraz rolet.

b) w przypadku pozostałych pomieszczeń - bez wymagań.

W przypadku okien w pomieszczeniach Kancelarii Tajnej, dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność wyrobu z przytoczonymi wymogami.

3. Drzwi na wejściach do pomieszczeń:

a) w przypadku wejścia ze śluzy bezpieczeństwa do pomieszczenia Kancelarii Tajnej:

- drzwi wzmocnione, z odpowiednimi zamkami kluczowymi, spełniające wymagania właściwej normy,

b) w przypadku pozostałych pomieszczeń - bez wymagań.

W przypadku drzwi na wejściu ze śluzy bezpieczeństwa do pomieszczenia Kancelarii Tajnej, 
dostawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie certyfikaty, poświadczające zgodność wyrobu 
z przytoczonymi wymogami.

VIII. Wyposażenie pomieszczeń.

1. W pomieszczeniu Kancelarii Tajnej będą znajdować się szafy stalowe (możliwa konieczność dokonania ekspertyzy wytrzymałości stropów, a następnie ich wzmocnienia).

2. W jednym z pozostałych pomieszczeń będzie znajdować się jedna szafa stalowa (możliwa konieczność dokonania ekspertyzy wytrzymałości stropów, a następnie ich wzmocnienia).

3. Wyposażenie 24 pomieszczeń w tzw. "punkty elektryczno-logiczne".

4. Dodatkowe wyposażenie jednego z pomieszczeń:

- 3x gniazdo HDMI do podłączenia monitorów cctv,

- gniazdo USB do podłączenia stacji roboczej cctv,

- gniazdo internetowe wydzielonej sieci SKD.