Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Ministerstwa Zdrowia. Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, z homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze Polski) oraz wolne od wad technicznych i prawnych. Samochód nie może być zarejestrowany.

Sprzedawca dostarczy pojazd na koszt własny do siedziby Urzędu Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi do dnia 30.12.2019 r.

Na terenie Warszawy musi być autoryzowany serwis samochodów dla samochodów elektrycznych. W przypadku punktu serwisowego oddalonego od siedziby Kupującego w odległości większej niż 100 km Sprzedawca zobowiązany będzie do przywiezienia i odwiezienia pojazdów na swój koszt.

Szczegółowe minimalne wymagania:

- Rok produkcji: 2019

- Rodzaj nadwozia: samochód osobowy 5-drzwiowy hatchback

- Liczba drzwi - 5

- Tylne drzwi boczne przeszklone, przesuwane z obu stron

- Drzwi bagażnika przeszklone (szyba ogrzewana + wycieraczka),

- Liczba miejsc siedzących: pięć

- Rodzaj silnika: elektryczny

- Paliwo: prąd elektryczny

- Akumulator trakcyjny: fabrycznie nowy, wolny od wad akumulator litowo-jonowy, o pojemności energetycznej nie mniej niż 35 kWh,

- Układ ładowania: adaptacyjny jedno-trójfazowy, możliwość ładowania ze standardowego gniazda domowego 230V.

- Moc maksymalna  silnika: nie mniej niż 110 KM

- Zasięg minimalny w cyklu NEDC (New European Driving Cycle): nie mniej niż 250 km.

- Kolor nadwozia: biały, szary, grafitowy, czarny metalizowany

- Długość całkowita bez haka holowniczego: nie mniej niż 4200 mm

- Szerokość całkowita bez lusterek bocznych: nie mniej niż 1750 mm

- Wysokość całkowita bez relingów dachowych: nie mniej niż 1500 mm

- Wyposażenie:

- Wyposażenie specjalne:

- Ładowarka pokładowa min. 6 kW

- Szybka ładowarka min. 50 kW

- Przewody ładowania min. 6m z gniazda sieciowego i ładowarki naściennej

- Bezpieczeństwo:

- Hamulce tarczowe przód i tył

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- System rozdziału sił hamowania

- System stabilizujący tor jazdy, nagłego hamowania

- System wspomagania hamowania

- System ostrzegania o pojeździe w martwym polu

- Poduszki powietrzne min. 6 poduszek

- Regulowane przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami

- Przednie reflektory przeciwmgłowe

- Światła do jazdy dziennej

- Dźwięk ostrzegawczy dla kierowców

- Zestaw naprawczy

- Tempomat

- Wygląd zewnętrzny:

- Felgi ze stopów metali lekkich, nie mniej niż 15 cali

- Reflektory halogenowe i światła do jazdy dziennej w technologii LED

- Przednie światła przeciwmgłowe

- Tylne lampy w technologii LED

- Inteligentne reflektory automatyczne

- Światła z funkcją follow me Home

- Zderzaki przedni i tylne w kolorze nadwozia

- Lusterka w kolorze nadwozia

- Wykonawca w chwili ostatecznego wydania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu:

- Instrukcję obsługi przedmiotu umowy (sporządzoną w języku polskim),

- Kartę gwarancyjną przedmiotu umowy (wraz z listą punktów serwisowych na   terenie całego   kraju),

- 2 komplety kluczyków do przedmiotu umowy ,

- Atestowaną gaśnicę o wadze środka: min. 1 kg dla samochodu osobowego,

- Apteczkę pierwszej pomocy,

- Trójkąt ostrzegawczy,

- Kamizelkę odblaskową,

- Podnośnik oraz klucz do kół,

- Kliny pod koła

- Inne:

- Wspomaganie kierownicy

- Regulowana kolumna kierownicy

- Automatyczna klimatyzacja

- Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie siedzeń składana 60/40

- Fabryczny immobilizer

- Czujnik deszczu

- Centralny zamek sterowany pilotem

- Elektrycznie sterowane szyby przednie

- Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

- Fabryczny radioodtwarzacz

- Fabryczna instalacja radiowa z co najmniej 2 głośnikami

- Fabryczny autoalarm

- Komputer pokładowy

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe ( może być dostarczone luzem w pokrowcu)

- Tylne czujniki parkowania

- Dywaniki dla wszystkich rzędów siedzeń

- Sprzedawca udzieli gwarancji:

- Gwarancja podstawowa pojazdu: min.3 lata lub 100 000 km.

- Gwarancja układu napędu elektrycznego samochodu: min. 5 lat lub 100 000 km

- Gwarancja pojemności akumulatora pojazdu (35 kWh): 8 lat lub 160 000 km - obejmuje utratę pojemności

- Pomoc drogowa: 3 lata / bez ograniczeń przebiegu

- Gwarancja powłoki lakierniczej: 3 lata / bez ograniczeń przebiegu

- Gwarancja na korozje perforacyjną: 12 lat / bez ograniczeń przebiegu