Załącznik nr 1

do umowy nr ……….

Opis Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest rozbudowa istniejącego systemu depozytorów kluczy i skrytek depozytowych do przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy w obiektach Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chopina 1, ul. Zwycięzców 34 i ul. Koszykowej 6  wraz z oprogramowaniem i licencjami, integracją, przeprowadzeniem szkolenia zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego.

- Liczba urządzeń, miejsce dostawy, montażu, podłączenia i konfiguracji depozytorów, poziomy kondygnacji, liczby blokerów i skrytek w jednym depozytorze.

- Budynek Ministerstwa Sprawiedliwości ul. Chopina 1 w Warszawie - parter:

- urządzenie do przechowywana i dystrybucji na 80-84 klucze + 10 skrytek 
na plombowane saszetki z kluczami bez breloka; maksymalne wymiary skrytek wys/szer/gł w mm: 70x250x210;

- liczba drzwi- 1 + część ze skrytkami;

- maksymalne wymiary wys/szer/gł  w mm: 900 x1100 x 210;

- waga max. 100 kg;

- urządzenie umieszczone na stelażu z nogami - wolnostojące (dodatkowa funkcjonalność: możliwość zamontowania na ścianie bez nóg);

- liczba urządzeń – 1 szt.

- Budynek Ministerstwa Sprawiedliwości ul. Chopina 1 w Warszawie - parter:

- urządzenie do przechowywania i dystrybucji na 80-84 klucze (bez dodatkowych skrytek)

- liczba drzwi- 1 (każde z urządzeń);

- maksymalne wymiary wys/szer/gł  w mm: 900 x700 x 210;

- waga max. 70kg;

- urządzenie umieszczone na stelażu z nogami - wolnostojące (dodatkowa funkcjonalność: możliwość zamontowania na ścianie bez nóg podporowych);

- liczba urządzeń – 3 szt.

- Budynek Ministerstwa Sprawiedliwości, ul. Koszykowa 6 w Warszawie - parter:

- urządzenie do przechowywana i dystrybucji na 96-100 kluczy - 1 sztuka;

- liczba drzwi - 2;

- maksymalne wymiary wys/szer/gł  w mm: 910 x1000 x 210;

- waga max. 80 kg;

- urządzenie mocowane do ściany;

- liczba urządzeń – 1 szt.

- Budynek Ministerstwa Sprawiedliwości, ul. Zwycięzców 34 w Warszawie - parter:

- urządzenie do przechowywania i dystrybucji na 80-84 klucze (bez dodatkowych skrytek)

- liczba drzwi- 1;

- maksymalne wymiary wys/szer/gł  w mm: 900 x700 x 210;

- waga max. 70kg;

- urządzenie mocowane do ściany;

- liczba urządzeń – 1 szt.

2. Opis urządzenia - wymagania:

- urządzenia muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2025;

- obudowa stalowa, bez odstających elementów, umożliwiająca montaż 
na ścianie/wnękach ściennych lub dedykowanym stelażu z nogami mocowanymi do podłogi;

- kolor RAL 7037 (szary stalowy) - malowanie proszkowe;

- odporność na pył IP50 (potwierdzone wynikami z badań zgodnie 
z PN-EN60529:2003);

- syrena alarmowa wbudowana z głośnością min. 120 dB, antysabotażowa 
(na np. próby oderwania, siłowego otwarcia);

- wbudowane komunikaty głosowe, dostosowane do języka użytkowników: polski, angielski, francuski, niemiecki, ukraiński, rosyjski (+ możliwość dodatkowych);

- maksymalne zużycie prądu do 20 W (urządzenie z włączonym ekranem dotykowym, 
w normalnym trybie (możliwość zużycia weryfikacji miernikiem uniwersalnym 
na każdym etapie pracy urządzenia);

- obudowa wyposażona w panel kontrolny i część do przechowywania.

3. Wymagania - panel kontrolny służący do obsługi urządzenia przez użytkowników:

- Ekran dotykowy 7-8 cali, ustawienie pionowe;

- Czytnik kart zbliżeniowych wykorzystujący istniejące karty systemu HID;

- Wbudowany komputer sterujący, procesor min. 1.7 Ghz, czterordzeniowy typu ARM, wyjścia USB/Ethernet;

- Pamięć SD (karta pamięci) zapewniającą przechowanie co najmniej 2 mln zdarzeń (pobrań, alarmów itp.) co najmniej przez okres 3 lat;

- System operacyjny wbudowany w depozytor na prawach licencji wolnego oprogramowania (niewymagana dodatkowa licencja);

- Zasilanie awaryjne zintegrowane, podtrzymanie min. 72 godzin bez zasilania podstawowego (ciągły monitoring stanu i stanu pojemności akumulatorów 
z poziomu oprogramowania);

- Bezpieczeństwo pożarowe – opiniowany przez CNBOP-PIB - w przypadku zwarcia/przepięcia/stanu awaryjnego ogień nie eskaluje poza urządzenie;

- Opcjonalnie dodatkowa ochrona fizyczna wbudowanej bazy danych – panel wykonany w klasie odporności na włamania w klasie RC2.

4. Wymagania odnośnie do przechowywania:

- Klucze umieszczone za blokowanymi i automatycznie otwieranymi (uchylanymi) drzwiami z szybą bezpieczną min. P2;

- Klucze umieszczone na brelokach na klucze ze stali nierdzewnej o zwiększonej odporności na uszkodzenia;

- Breloki na klucze po włożeniu do urządzenia muszą się automatycznie blokować;

- Breloki na klucze o IP66/IP67, odporne na deszcz, przypadkowe zanurzenie w wodzie, pyłoszczelne;

- Brelok na klucze rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu w otworze poprzez styk breloka z czytnikiem stykowym (nie radiowe, niemożliwe do zakłócenia);

- Breloki na klucze umieszczone w automatycznie blokowanych otworach;

- Możliwość zwrotu breloka do klucza na dwa sposoby: do dowolnego otworu (dowolna kolejność) lub tylko do dedykowanego gniazda (zachowana kolejność kluczy bez możliwości fizycznego włożenia breloka do otworu bez wcześniejszego wyboru zwracanego klucza) – wybór na etapie dostawy lub użytkowania ile breloków i jakiego typu potrzeba;

- Breloki na klucze muszą pasować do już użytkowanych przez Zamawiającego urządzeń do przechowywania kluczy firmy SAIK;

- Dopięcie kluczy do breloków na klucze za pomocą zatrzasku wykonanego w 100% 
ze stali nierdzewnej, z indywidualnym numerem seryjnym;

- Brak możliwości ściągnięcia kluczy z breloka na klucze bez zniszczenia zatrzasku;

- Zakładanie kluczy na brelok na klucze i zatrzask nie może wymagać użycia jakichkolwiek narzędzi – zakładanie ręczne;

- Możliwość ponownego wykorzystania breloka na klucze z nowym zatrzaskiem.

5. Zasady działania:

- Jeden użytkownik może pobrać tylko przypisane elementy (klucze\przedmioty), jeden element można przypisać wielu użytkownikom;

- Użytkownik po prawidłowej autoryzacji na wyświetlaczu widzi tylko przypisane przez administratora elementy;

- Po wybraniu przypisanego elementu podświetlane jest miejsce jego lokalizacji 
 na wybrany przez Zamawiającego kolor;

- W przypadku braku przypisanego elementu na wyświetlaczu informacja kto i kiedy pobrał element.

6. Cechy:

- Możliwość wpięcia do sieci i zarządzania lub samodzielnej pracy jako urządzenie autonomiczne;

- Możliwość pełnej współpracy z już posiadanymi urządzeniami do przechowywania kluczy (wymienność breloków, pełne zarządzanie opcjami) zarówno na poziomie:

- czytników i kart zbliżeniowych (identyfikacyjnych) pracowników Zamawiającego,

- bazy danych SAIK

- integracji z istniejącym systemem kontroli dostępu;

- Możliwość rozbudowy o kolejne elementy (miejsca na klucze/skrytki);

- Realizacja gwarancji na miejscu, czas przyjazdu serwisu do max. 24 godzin w dni robocze;

- Bezterminowe wsparcie serwisowe zdalne, deklarowana dostępność części przez producenta min. 12 lat;

- Bezpłatne przeglądy gwarancyjne min. 1 raz na 6 miesięcy;

- Awaryjny dostęp za pomocą kluczy patentowych (certyfikat zabezpieczenia kodu klucza 6 wg PN-EN 1303:2015);

- Odblokowanie awaryjne wszystkich kluczy poprzez sygnał zewnętrzny, np. z centrali ppoż.;

- Wbudowany moduł Rejestracji Czasu Pracy (RCP) – możliwość korzystania bez posiadania uprawnień do kluczy.

7. Oprogramowanie:

- Dedykowana aplikacja do zarządzania w polskiej wersji językowej;

- Licencja nieograniczona czasowo, nieograniczona liczbą stanowisk;

- Plik instalacyjny umożliwiający zainstalowanie aplikacji na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows;

- Pełne zarządzanie już istniejącymi urządzeniami do przechowywania kluczy;

- Wielopoziomowy system uprawnień dostępu z uwzględnieniem harmonogramu czasowego;

- Rezerwacja kluczy;

- Przegląd historii zdarzeń;

- Monitorowanie i automatyczne powiadamiania o stanach alarmowych na stanowisko administratora;

- Zdalne otwarcie drzwi i zdalne zwolnienie klucza z poziomu aplikacji Administratora;

- Możliwość ograniczenia kluczy jednocześnie pobranych przez użytkownika;

- Możliwość eksportu zdarzeń do plików (csv, pdf, xml);

- Możliwość tworzenia wspólnych raportów dla wszystkich już posiadanych       urządzeń;

- Możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych;

- Zapewnia komunikację urządzenie-czytniki przy pomocy protokołu OSDPv2;

- Zapewnia komunikację urządzenie-serwer, serwer-aplikacje do zarządzania 
- przy pomocy protokołu TLSv1.3/RSA2048 biblioteki OpenSSL;

- Zapewnia szyfrowanie połączenia z aplikacją web poprzez TLSv1.3/RSA2048;

- Pełna współpraca z posiadanym systemem do wydawania kluczy i pełna obsługa z tej samej aplikacji co istniejące urządzenia;

- Możliwość integracji z innymi systemami kontroli dostępu, wizualizacji, BMS.

8. Dokumenty wymagane potwierdzające jakość urządzenia:

- Karta katalogowa urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań;

- Certyfikat CE, potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie Polski;

- Dokument wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości – stopień ochrony min. IP 50 dla obudowy;

- Certyfikat bezpieczeństwa dla wkładek serwisowych w klasie 6 wg EN1303-2015;

- Dokument wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości - normy PN-EN 1627:2012 dla klasy RC2 lub wyższej dla panelu kontrolnego;

- Dokument wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości - stopień ochrony IP X6, IP X7 oraz IP 5X lub wyższy dla breloków na klucze;

- Opinia pożarowa CNBOP-PIB, o bezpieczeństwie elementów elektronicznych panelu kontrolnego;

- Deklaracja producenta o dostępności części min. 12 lat i dożywotnim wsparciu zdalnym na terenie Polski.

9. Informacje dodatkowe:

- Wykonawca dokona integracji oprogramowania dedykowanego  do zarządzania depozytorami kluczy z oprogramowaniem obecnie używanym przez Zamawiającego, tj. SAIK ver. 4.0, firmy BT Electronics sp. z o.o., w taki sposób, aby można było zarządzać wszystkimi depozytorami z jednej aplikacji.

- Wykonawca dokona rozbudowy istniejącej integracji oprogramowania depozytorów z aktualnie używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Systemu Kontroli Dostępu KDSystem -Manager firmy AC Project. Funkcjonalność rozbudowy istniejącej integracji nie może być mniejsza (uboższa) od posiadanej obecnie przez Zamawiającego.

- Nowo dostarczone breloki do kluczy muszą pasować do istniejących depozytorów, istniejące breloki muszą pasować do nowych depozytorów.

- Komplet kłódek do zapinania kluczy na brelokach musi być kompatybilny z istniejącymi brelokami, istniejące kłódki można wykorzystać w nowych depozytorach.

- Możliwość zwrotu istniejącego breloka do nowego depozytora i nowego breloka do istniejącego depozytora, możliwość zablokowania w programie takiej możliwości.

- Doprowadzenie zasilania w energię elektryczną oraz sieci po stronie Zamawiającego

- Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo 20% zapasowych zatrzasków do breloków do każdego z urządzeń;

- Wykonawca  przeszkoli 5 administratorów z eksploatacji, sposobu konfiguracji 
i funkcjonalności zainstalowanych Urządzeń w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone 
w miejscach montażu urządzeń, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

- Wykonawca zdemontuje i przetransportuje depozytor kluczy firmy SAIK zainstalowany w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Zwycięzców 34 
w  Warszawie do budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie i go zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczone Urządzenia, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru.