Załącznik nr 1 do OPZ – Wytyczne Zamawiającego – zakres prac

Wytyczne dla wejścia głównego:

1. Przebudowa przegród zewnętrznych obiektu – elewacja frontowa budynku w zakresie drzwi wejściowych do budynku zmiana gabarytu istniejącego otworu drzwiowego w odniesieniu do:

- ingerencji w konstrukcje obiektu oraz możliwych do zastosowania elementów zabezpieczających,

- formy architektonicznej obiektu oraz kompozycji elewacji

- wartości zabytkowych obiektu,

- wskazania formalnych wymagań uzgodnienia planowanych robót z organem ochrony zabytków,

- określenie właściwej procedury administracyjnej (pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót ).

Koncepcja architektoniczna w powyższym zakresie powinna zawierać rysunek układu funkcjonalnego oraz wizualizację elewacji z wariantami przebudowy drzwi wejściowych.

Program Funkcjonalno – Użytkowy powinien określić:

- czy zmiana geometrii otworu jest technicznie możliwa,

- czy istnieją  ograniczenia konserwatorskie,

- wariant bez ingerencji w istniejący otwór.

2. Likwidacja / obniżenie progu

- wykonanie wejścia bez progowego,

- wskazanie rozwiązań technicznych umożliwiających niwelację różnic poziomów,

- ocena wpływu proponowanych rozwiązań na elewację oraz układ konstrukcyjny budynku.

Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien w jak najszerszym stopniu  jednoznacznie określić sposoby zapewnienia dostępności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej

- wymiana istniejących drzwi dwuskrzydłowych,

- określenie dopuszczalnych rozwiązań materiałowych i technologicznych,

- wskazanie wymagań w zakresie:

a. izolacyjności cieplnej,

b. odporności ogniowej (jeśli wymagana),

c. bezpieczeństwa użytkowania,

d. automatyki i kontroli dostępu.

Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien określić wytyczne dotyczące:

- zachowania lub reinterpretacji historycznych podziałów,dopuszczalnego zakresu przeszkleń,możliwości zastosowania drzwi automatycznych.

- Uwarunkowania konserwatorskie

Program Funkcjonalno - Użytkowy musi zawierać:

- analizę formalno-prawną dotyczącą ochrony konserwatorskiej,

- określenie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych,

- rekomendowaną strategię postępowania w procesie uzgodnień.

- Wystąpienie o zalecenia konserwatorskie w zakresie projektowanych elementów.

Rozwiązania proponowane w PFU powinny minimalizować ingerencję w substancję zabytkową i respektować historyczny charakter elewacji.

- Wymagania funkcjonalne

Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien określać:

a. minimalne parametry użytkowe wejścia,

b. wymagania w zakresie dostępności architektonicznej,

c. wymagania dotyczące intensywności użytkowania (budynek biurowy),

d. integrację z systemami budynkowymi (kontrola dostępu, monitoring, SSP – jeśli dotyczy).

- Oczekiwany rezultat

Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien: :

a. przedstawiać co najmniej dwa warianty rozwiązań (z ingerencją i bez ingerencji w otwór),

b. zawierać rekomendację wariantu optymalnego,

c. określać szacunkowe koszty realizacji poszczególnych wariantów,

d. identyfikować ryzyka formalne i techniczne,

e. opisywać warunki ewakuacji,

Wytyczne dla toalet:

- - wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych z przy kanalikiem i wywiewką na dachu

- wymiana pionów i poziomów instalacji wody ciepłej, zimnej i co

- wykonanie nowych podejść instalacyjnych wod.-kan. wraz z białym montażem

- wymianę glazury na płytki gresowe (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji)

- wymianę płytek podłogowych na płytki gresowe antypoślizgowe (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji)

- wentylacja mechaniczna/grawitacyjna

- nowe piony z instalacją centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami ,

- wymiana drzwi,

- montaż luster,

- montaż uchwytów na papier toaletowy i na ręczniki, koszy na śmieci, szczotek WC

- montaż blatów umywalkowych,

- wyburzenie istniejących ścianek działowych,

- postawienie nowych ścianek systemowych np. HPL

- wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne Led,

- ocena możliwości stworzenia toalet koedukacyjnych na 1 i 3 piętrze budynku,

- rysunek układu funkcjonalnego pomieszczenia wraz z wizualizacją przedstawiająca koncepcję kolorystyki oraz użytych materiałów.

Wytyczne dla modernizacji pomieszczeń socjalnych:

- zaaranżowanie pom. socjalnego na 2 i 4 piętrze,

- demontaż wszystkich istniejących zabudów

- wykonanie nowej zabudowy meblowej (szafek),

- montaż zlewów i baterii,

- wentylacja grawitacyjna/mechaniczna,

- skucie istniejących podłóg, montaż płytek podłogowych, (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji),

- skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach, montaż nowych płytek (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji),

- wymiana pionów wod. – kan., c.o., wymiana grzejników,

- wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne – Led,

- lodówka,  no chyba że lodówka w zabudowie,

- wymiana drzwi,

- rysunek układu funkcjonalnego pomieszczenia wraz z wizualizacją przedstawiająca koncepcję kolorystyki oraz użytych materiałów.

Wytyczne dla pokoi biurowych:

- nakładki na parapety,

- wymiana drzwi wejściowych,

- wymiana wykładziny dywanowej,

- malowanie ścian i sufitów,

- rysunek układu funkcjonalnego pomieszczenia wraz z wizualizacją przedstawiająca koncepcję kolorystyki oraz użytych materiałów.

Wytyczne dla części wspólnych (korytarze + klatka schodowa):

- malowanie,

- wymiana wykładziny (np. PCV – łatwo zmywalna).