Załącznik nr 2 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy łączy światłowodowych wraz z instalacją, uruchomieniem połączeń, świadczeniem serwisu na potrzeby transmisji danych pomiędzy budynkami zlokalizowanymi w Warszawie, będącymi oddziałami Ministerstwa Zdrowia, w relacjach wymienionych pomiędzy budynkami z pkt: „a” i „c” oraz „b” i „c”:

- ul. Miodowa 15 (siedziba Ministerstwa Zdrowia),

- ul. Nowogrodzka 11 (Departament Ministerstwa Zdrowia),

- ul. Długa 38/40 (Departament Ministerstwa Zdrowia),

z zastrzeżeniem, że ww. relacje kablowe nie mogą współdzielić tych samych odcinków kanalizacji kablowej.

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować za pomocą dedykowanych światłowodów (ciemnych włókien) udostępnionych wyłącznie na użytek Zamawiającego, przy czym:

- w ramach dzierżawy, dla każdej z podanych lokalizacji, Wykonawca jest obowiązany udostępniać  pojedyncze włókna światłowodowe,

- włókna światłowodowe muszą zapewnić przepustowość min. 10 Gbps dla każdego łącza,

- każde z łączy powinno być zakończone na panelu krosowniczym wskazanym przez Zamawiającego,

- Zamawiający wymaga podania relacji trasy światłowodowej, z podaniem ciągów ulic, którymi zostanie zrealizowane dane połączenie.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu o bezpośrednie połączenia                     światłowodowe (punkt do punktu) wyłącznie pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego.

- Światłowody zewnętrzne należy doprowadzić w okolice budynków, a następnie uzgodnić z Zamawiającym trasy przebiegu światłowodów przez posesje oraz miejsca „wejścia” kabli do budynków.

- Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne muszą gwarantować bezpieczeństwo transmisji danych, przy czym pod względem bezpieczeństwa za odcinki światłowodów pomiędzy budynkami Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca jest obowiązany do doprowadzenia i właściwego podłączenia łączy.  Światłowody zewnętrzne należy na obu końcach każdej z tras wprowadzić do budynków istniejącymi przepustami kablowymi i zakończyć w szafach krosowniczych wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia materiały i osprzęt  dostarcza Wykonawca.

- W budynku Wykonawca poprowadzi światłowody w odpowiednim zabezpieczeniu   uniemożliwiający ich łatwe uszkodzenie.

- Wszystkie łącza światłowodowe zainstalowane i będące przedmiotem dzierżawy muszą być wykonane z włókien światłowodowych spełniających wymagania określone w zaleceniach ITU TG.652.

- Prace instalacyjne w budynkach Zamawiającego mogą odbywać się tylko w terminach ustalonych z Zamawiającym. Zamawiający nie wyklucza, że instalacja w budynkach może odbywać się tylko po godzinach pracy (godziny pracy Zamawiającego: pon. - pt. 8:00-17:00) lub w dni wolne od pracy z wykluczeniem dni świątecznych. Prace powinny być wykonane z należytą starannością, z zachowaniem ostrożności i czystości. Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych doprowadzi pomieszczenia w miejscach instalacji do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

- Wykonawca musi udostępnić gotową instalację do eksploatacji Zamawiającemu nie później niż 30 dni od podpisania umowy.

- Udostępnienie łączy światłowodowych do eksploatacji musi być poprzedzone wykonaniem pomiarów. Wykonawca dokona pomiarów reflektometrycznych dla wykonanego okablowania światłowodowego. Wykonane pomiary powinny być przesłane w formie elektronicznej na uzgodniony adres e-mail. Wyniki pomiarów światłowodu, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 22.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego pogorszenia się jakości i wydajności pracy łączy lub w przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca jest obowiązany do naprawy łączy.

- Wymagane jest, aby służby techniczne Wykonawcy na wypadek awarii zgłaszanych przez Zamawiającego, zareagowały i usunęły problemy niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do 4 godzin zegarowych od momentu zgłoszenia problemu telefonicznie i potwierdzeniu go faksem lub e-mailem. Zamawiający wymaga dostępności usługi na poziomie 99,0 % rocznie.

- Okres obowiązywania świadczenia usługi przewidziany został na 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

- Na koszt usługi może składać się jednorazowa opłata instalacyjna oraz abonament miesięczny.

- Opłaty abonamentowe będą regulowane w cyklu miesięcznym, po podpisaniu protokołu odbioru usługi za dany miesiąc z płatnością w ciągu 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktury w formie elektronicznej należy przesłać na adres faktury@mz.gov.pl

- Opłata instalacyjna powinna zawierać w szczególności koszty przygotowania i zestawienia łączy dla potrzeb transmisji danych, w tym koszty ewentualnego dodatkowego sprzętu, a także koszty uruchomienia, pomiarów i testowania łączy.

- Za wykonywanie okresowych bezpłatnych testów i konserwacji łączy światłowodowych odpowiedzialny jest Wykonawca. W momencie, kiedy taka okresowa konserwacja jest niezbędna do przeprowadzenia, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką potrzebę i po uzyskaniu jego zgody, łącza zostają udostępnione Wykonawcy w celu przeprowadzenia konserwacji.

- Wizje lokalne w lokalizacjach Zamawiającego są możliwe w godz. od 9:00 do 16:00 po uprzednim ustaleniu daty spotkania. Zgłoszenie dotyczące ustalenia terminu wizji lokalnej można przekazać mailowo minimum na 2 dni robocze przed planowaną wizją na adres email: w.wieczkowski@cez.gov.pl   lub  a.wislocki@cez.gov.pl

- Wszystkie osoby będące w dyspozycji Wykonawcy, które będą przewidziane do realizacji umowy, są zobowiązane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których mogą mieć dostęp w trakcie jej realizacji.

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej obejmującej rzuty relacji tras kablowych w ciągach ulic. Dokumentacja powinna być przesłana w formie elektronicznej na uzgodniony adres e-mail, a na życzenie należy dostarczyć ją  w formie pisemnej, najpóźniej w dniu udostępnienia gotowej instalacji do eksploatacji Zamawiającemu.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca zapewni możliwości zgłaszania przez Zamawiającego wadliwego działania usługi w trybie 24/7/365.

- Wykonawca w dniu podpisana umowy jest obowiązany  podać imię i nazwisko opiekuna lub inną pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, przez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w sprawach awarii łączy, w sprawach formalnych natomiast Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

- W okresie gwarancji koszty realizacji wszystkich procedur gwarancyjnych, konserwacyjnych i serwisowych spoczywają na Wykonawcy.

Sporządził: Andrzej Kielar, Marek Pudzianowski